安康学院学生公寓设备招标采购清单

| 序号 | 设备名称 | 制作要求 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能 钢木架子床 | 见《学生公寓设备制作要求》 | 952位 |  |  | 两个床位一体化安装 |
| 2 | 普通 架子床 | 见《学生公寓设备制作要求》 | 476套 |  |  |  |
| 3 | 学习椅 | 见《学生公寓设备制作要求》 | 1904把 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附：

学生公寓设备制作要求

制作要求：

一）学生公寓多功能架子床

款式：上床下桌、柜，钢木结构。具体为：两个床位一体化安装，上面为钢架床，每个床位下面为供2人使用的学习桌、供2人独立使用的柜子；每个床位带1块实木床板、带2把学习座椅。

用材、技术及工艺要求：

1、钢架床：

1）单位规格：2000㎜×900㎜×2000㎜。

2）用材：选用优质国标钢管材料。

床腿：φ38×1.5 mm；床边框：50×25mm×1.5 mm；床两侧横档：20×20×1.1 mm；花档：φ14×1.1 mm；中间横档：φ19×1.1 mm圆管；床侧安全护栏：φ19×1.1 mm圆管，高度不少于200mm；蚊账杆：φ14×1.1 mm圆管；梯子：φ32×1.2 mm，落地式，扶梯上方使用暗螺丝。腿的底座为内塞。

床板：床板均为25mm实木刨光板（≦4小块拼板），必须进行防虫处理。

3）技术及制作工艺：

●管材焊接：采用二氧化碳气体保护焊进行基材焊接，保证其牢固、美观，放置平稳。

●钢架床表面：采用静电喷塑处理。喷塑前金属基材经除油、除锈、中和、磷化、打麿等处理后静电喷塑饰面，表面光滑无毛刺，喷塑附着力强，坚固不易脱皮。喷塑处理无漏喷及流痕，达到国家相关行业标准，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。

●颜色:灰白色

2、衣柜（有衣柜、鞋柜）：

1）规格：柜高顶床，600×750×1700 mm，供2人独立使用。

2）板材：

①选用18mm厚环保型防火板，符合国家环保要求，封边选用优质PVC及热熔胶封边，厚度1.2 mm。②选作0.7mm钢板。连接件选用优质连接配件。柜门带拉手，柜门锁为明锁。衣柜下方带鞋柜。柜子带腿，腿的底座为内塞。

3）颜色: 灰白色。

3、学习桌(含1个微机键盘架、主机柜、小抽屉、书架等)：

1）规格：桌面为1350mm×750mm×25mm，防火板，带电脑穿线孔。柜深750mm，微机键盘架宽为600mm，主机柜宽内净不小于25mm，桌体侧板与床架中间侧横档用螺丝连接。

2）板材：①选用18mm厚环保型防火板，符合国家环保要求。封边选用优质PVC及热熔胶封边，厚度1.2mm。②选用0.7mm钢板。连接件选用优质连接配件。柜门带拉手，柜门、抽屉锁为明锁。键盘使用二联轨道，小抽屉使用滚轮式轨道。桌子带腿，腿的底座为内塞。

3）颜色:灰白色

二）普通架子床：

规格尺寸、材质、颜色等与多功能床相同，带2块实木床板，不带衣柜、学习桌、书架。上下层均住人。

床板：床板均为25mm实木刨光板（≦4小块拼板），必须进行防虫处理。

三）学习椅

钢木结构，与学习桌配套使用。